Постановление

администрации города Тулы

от 26.12.13 № 4420

Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов для размещения на территории муниципального образования город Тула (за исключением киосков по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка»)

- IV. Передвижной торговый объект "бахчевой развал"

30. Конструкция для временного размещения товарного запаса объекта: сборно-разборная металлическая конструкция, каркас конструкции - сварные элементы, изготовленные из профильной трубы. Сварная сетка из проволоки. Вся металлоконструкция загрунтована и окрашена эмалью зеленого цвета по каталогу RAL. Кровля выполнена из оцинкованного железа. Вся конструкция обтянута тентовой баннерной тканью с фотопечатью (рис. 25).

- VI. Передвижной торговый объект "торговый стакан"

32. Вариант 1.

Описание объекта: сварная металлическая конструкция, изготовленная из профильной трубы 20 x 20 мм, загрунтована и окрашена эмалью серого цвета, обшивка конструкции - оцинкованный лист толщиной 0,5 мм с нанесением фотопечати. Кровля выполнена из гладкого оцинкованного листа толщиной 0,5 мм.

Размеры объекта:

- высота объекта 2400 мм;

- диаметр основания 1500 мм;

- диаметр верхней части 1800 мм;

- материал окна рольставни 700 x 900 мм;

- материал двери рольставни 800 x 2000 мм;

- расстояние от основания до окна 1100 мм;

- сборно-разборная трубка белого цвета, диаметр 50 мм, высота 500 мм, поворотная часть 600 мм.

Оформление фриза: высота вывески 400 мм, высота букв 250 мм. Используется гарнитура Arial красного цвета. Крепление - на заклепки, материал - фотопечать на сотовом поликарбонате (рис. 27).

33. Вариант 2.

Описание объекта: сварная металлическая конструкция, изготовленная из профильной трубы 20 х 20 мм, загрунтована и окрашена эмалью темно-коричневого цвета, обшивка конструкции - оцинкованный профильный лист толщиной 0,5 мм. Кровля выполнена из оцинкованного профильного листа толщиной 0,5 мм.

Размеры объекта:

- высота объекта 1900 мм;

- диаметр основания 1500 мм;

- диаметр верхней части 1800 мм;

- расстояние от основания до прилавка 1200 мм;

- сборно-разборная трубка темно-коричневого цвета, диаметр 50 мм, высота 500 мм.

Оформление фриза: высота вывески 200 мм, высота букв 150 мм. Используется гарнитура Arial белого цвета. Крепление - на заклепки, материал - фотопечать на сотовом поликарбонате (рис. 27).

- X. Иные положения

37. Нестационарные торговые объекты, указанные в разделах II - IX, могут иметь индивидуальное архитектурно-художественное решение, согласованное с управлением градостроительства и архитектуры администрации города.

- Передвижной торговый объект "бахчевой развал"

рис. 25

- Передвижной торговый объект "торговый стакан"

рис. 27