Постановление

администрации города Тулы

от 26.12.13 № 4420

Типовые архитектурные решения нестационарных торговых объектов для размещения на территории муниципального образования город Тула (за исключением киосков по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка»)

- I. Киоск

1. Киоски изготавливаются из композитных материалов (стеклопластик и т.п.). Площадь, занимаемая киоском (6 кв. м и 9 кв. м).

2. Внешний вид киоска определяется с учетом его специализации. Базовым для всех видов специализаций торговой деятельности является вариант киоска с полным остеклением лицевого фасада и частичным остеклением торцевых (рис. 1, 2).

3. Для торговли водой и напитками предусмотрен вариант киосков с установкой вертикального холодильного оборудования (рис. 1в, рис. 2б).

4. Для таких видов специализации, как хлеб, ремонт часов, ремонт обуви, возможно применение варианта торгового объекта с глухими торцевыми фасадами. Для киосков иных видов специализаций, не требующих выкладки товара с использованием всего остекления, возможна оклейка нижней части окон пленкой типа ORACAL.

5. Размещение дверей возможно с одного из торцевых или заднего фасадов, исходя из расположения киоска (рис. 5, 6).

6. Цветовое решение киоска должно соответствовать рис. 7. Габаритные размеры киосков приведены на рис. 8 - 12.

7. На фризе киоска с лицевой и торцевых сторон размещается наименование специализации киоска (либо вид реализуемой продукции, товарный знак, фирменное наименование предприятия). Фриз киоска имеет внутреннюю светодиодную подсветку по всему периметру. Подсветка включается в вечернее время.

8. По верхнему и нижнему краю фриза крепятся молдинги - верхний большего, нижний меньшего размера (рис. 13).

9. Крыша киоска плоская. Углы крыши выполняются с закруглением. Подоконник на окне делается съемным и может быть размещен как изнутри, так и снаружи. Завершением угловых элементов лицевого фасада киоска является декоративный элемент - капитель.

10. Киоск может быть выполнен с козырьком над зоной обслуживания.

При этом козырек (рис. 14):

- изготавливается из литого поликарбоната или другого светопрозрачного материала цвета "бронза";

- вынос козырька составляет 50 см.

Параметры, по которым определяется соответствие внешнего вида киоска типовому архитектурному решению:

- габариты киоска (длина, ширина, высота);

- цвет;

- расположение дверей и окон;

- соответствие размеров рис. 6 - 12;

- наличие светового фриза с молдингами;

- оформление фриза.

- VIII. Елочный базар

35. Описание объекта: сборно-разборное декоративное ограждение из легко демонтируемых конструкций, обтянутое по периметру баннером, оформленным в новогоднем стиле.

Размеры ограждения: в соответствии с паспортом размещения нестационарного торгового объекта.

Баннер: высота - 1000 мм.

Верхнее поле: красное, высота 700 мм; шрифт Arial, белый, высота 450 мм.

Нижнее поле: зеленое, высота 300 мм; шрифт Arial, белый, высота 140 мм (рис. 29).

- X. Иные положения

37. Нестационарные торговые объекты, указанные в разделах II - IX, могут иметь индивидуальное архитектурно-художественное решение, согласованное с управлением градостроительства и архитектуры администрации города.

- Варианты внешнего вида киосков

| 3 x 2 м | 4,2 x 2,1 м |
| --- | --- |

| рис. 1 | рис. 2 |
| --- | --- |

- Оформление стекол (аппликация)

| 3 x 2 м | 4,2 x 2,1 м |
| --- | --- |

| рис. 3 | рис. 4 |
| --- | --- |

- Варианты размещения двери

для киоска 3 x 2 м

рис. 5

- Варианты для размещения двери

для киоска 4,2 x 2,1 м

рис. 6

- Варианты цветового решения фасада

и оформления фриза

рис. 7

- Габаритные размеры для киоска 3 x 2 м

рис. 8

- Габаритные размеры для киоска 3 x 2 м

со встроенным холодильным оборудованием

рис. 9

- Габаритные размеры для киоска 3 x 2 м

с закрытыми боковыми стенками

рис. 10

- Габаритные размеры

для киоска 4,2 x 2,1 м

рис. 11

- Габаритные размеры для киоска 4,2 x 2,1 м

со встроенным холодильным оборудованием

рис. 12

- Молдинги для оформления фриза

рис. 13

- Козырек (дополнительное оборудование)

рис. 14

- Елочный базар

рис. 29